目 录

一、电气接线		1

二、驱动器配置		1

1)	初始化和基本参数设置	1

2)	自动整定（最好去除负载整定）	4

3)	手动整定	4

三、运动控制卡配置	6

1)	三张卡时钟频率配置，采样默认参数即可	6

2)	脉冲输出地址+编码器信号解码方式配置	6

3)	JOG运动参数配置	6

4)	PID参数配置	6

5)	步进电机特殊配置	6

6)	调试时屏蔽报警参数配置	6

伺服电机驱动参数器调整 & PMAC卡参数调整

- 电气接线

松下电机具有三种控制模式：位置控制模式，速度控制模式，转矩控制模式。

- 位置控制模式：对运动过程中的定位要求较高，对转矩要求不高。

- 转矩控制模式：要求电机输出稳定的转，对定位要求不高。

- 速度控制模式：要求电机输出稳定的速度。

PMAC卡具备三种运动控制模式：

模拟量DAC控制，脉冲宽度调制PWM，脉冲频率调制PFM

对于步进电机常用PFM，对于伺服电机，也常用PFM。

按照松下位置控制模式和PMAC脉冲+方向控制模式接线。

- 驱动器配置

首先要对驱动器进行初始化，初始化方法可通过松下官网提供的PANATERM软件，也可通过驱动器操作面板进行，初始化后进行基本参数设置。

松下电机参数分为六类：

- 基本设定

- 增益调整

- 振动抑制功能

- 速度 转矩 全闭环控制

- 1/F监视器设定

- 扩展设定

- 特殊设定

经过初始化后，初步配置仅仅需要配置基本设定参数：

（*代表默认值）

Pr0.00=1*  选择反向设定，

Pr0.01=0*  位置模式

Pr0.02=1   刚性自动调整，设置为0可进行手动调整增益。

Pr0.03=15  刚性，如果Pr0.02为1，改变此参数，对应控制增益参数将自动跟随改变。

Pr0.04=250* 惯量比=(负载惯量/转子惯量)*100%

Pr0.05=0*   A接线模式

Pr0.06 =0*   脉冲方向

Pr0.07=3   脉冲+方向控制

Pr0.08=10000 每转一圈需要脉冲数

Pr0.11=2500 每转一圈输出脉冲数，经过PMAC X4倍解码后应等于Pr0.08，相应的，在PMAC配置中，I7mn0变量这个变量被设置为“ 4倍”解码，每转得到 4个计数，正交编码器AB相每个信号边沿一个。这就要求变量值 为 3或 7。

配置完基本变量后进行电机的整定，主要通过自动或手动配置，找出适合刚性，便可自动配置三环控制中速度环，位置环等参数。可通过曲线和试运行工具绘制运动曲线观察刚性是否合适。

- 自动整定（最好去除负载整定）

- 手动整定

也可手动整定，手动整定就需要知道位置控制环具体参数的内涵。

论文简化框图：

驱动器手册原控制框图：

- 三环控制

电机有三环控制：位置环，速度环，电流环。电流环由电机特性决定，不供用户整定。位置环为比例控制，速度环为比例加积分控制主要需要整定参数为速度环增益，速度环积分时间常数，位置环增益，速度前馈时间常数增益。

整定原则为先内环后外环，先增益后积分。

首先对速度环的两个参数进行调节。先调节速度环比例增益，将其逐渐增加并

观察实际速度与指令速度曲线的关系，若实际速度峰值超过指令速度峰值则适当减

小比例增益，反之则适当增大比例增益，使实际速度与指令速度曲线相似；然后通

过减小速度环积分时间常数来增强积分作用，使实际速度与指令速度曲线相靠近，

响应时间减少；通过反复迭代调节速度环的这两个参数，最终使电机速度达到需求。

然后调节位置环的位置环增益和速度前馈时间常数两个参数，先增加位置环增

益使定位误差减小，当引起震荡噪音后适当减小增益10%；然后增大速度前馈时

间常数，使定位误差加快收敛，同时保证在规定时间内定位误差达到定位需求；最

后反复迭代调整以满足定位需求。

- PMAC运动控制卡配置

主要参数的配置包括：

- 三张卡时钟频率配置

- 脉冲输出地址+编码器信号解码方式配置

- JOG运动参数配置，步进电机特殊配置

- PID参数配置

- 调试时屏蔽报警参数配置。

第二张ACC-1P特殊配置：E5和E6跳2-3，没有相关IC变量，通过M变量指向或者写地址配置。第一张Acc-1P地址基地址为$78100，第二张地址基地址为$78100+$40=$78140。

- 三张卡时钟频率配置，采样默认参数即可

;芯片参数

;IC1

; Calculated MAX Phase Frequency: 9.035 KHz

; Calculated Phase Frequency: 9.035 KHz

; Calculated PWM Frequency: 4.517 KHz

; Calculated Servo Frequency: 2.259 KHz

I7000=6527;-------------最大相位频率为9.04KHz

I7001=0;---------------相位时钟频率为9.04KHz

I7002=3;---------------伺服时钟频率为2.26KHz

I7003=2258;------------

I7004=22

I7005=$7FFFC0

I7006=$FFFFFE

I10=3713991;-----------伺服更新时间为I10

;IC2

I7100=6527;-------------最大相位频率为9.04KHz

I7101=0;---------------相位时钟频率为9.04KHz

I7102=3;---------------伺服时钟频率为2.26KHz

I7103=2258;------------

I7104=22

I7105=$7FFFC0

I7106=$FFFFFE

;IC3

;相当于I7m00 to I7m04

cmd"WX:$7815C,$197F0F"

cmd"WX:$78144,$3008D2"

频率计算也通过Pewin自带工具计算：

- 脉冲输出地址+编码器信号解码方式配置

这些参数决定怎么解码编码器信号，采用DAC还是PWM还是PFM控制电机，命令输出的地址。

;电机参数

I101=0;----------禁用换向

I201=0;----------禁用换向

I301=0;----------禁用换向

I401=0;----------禁用换向

I501=0;----------禁用换向

I601=0;----------禁用换向

I701=0;----------禁用换向

I801=0;----------禁用换向

I901=0;----------禁用换向

I1001=0;----------禁用换向

I1101=0;----------禁用换向

I1201=0;----------禁用换向

;编码器解码方式

I7010=7;----------=7 x4逆时针解码,=3 x4顺时针解码,=8 内部脉冲和方向

I7020=7;----------

I7030=7;----------

I7040=7;----------

I7110=7;----------=7 x4逆时针解码,=3 x4顺时针解码,=8 内部脉冲和方向

I7120=7;----------

I7130=7;----------

I7140=7;----------

M7210=7;----------=7 x4逆时针解码,=3 x4顺时针解码,=8 内部脉冲和方向

M7220=7;----------

;M7230=8;----------

;M7240=8;----------

;寄存器输出方式

I7016=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7026=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7036=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7046=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7116=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7126=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7136=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

I7146=3;-----------AB通道输出DAC,C通道输出PFM

M7216=3;----------

M7226=3;----------

;M7236=3;----------

;M7246=3;----------

;寄存器选择输出地址

I102=$078004;

I202=$07800C;-----------选择通道C

I302=$078014;-----------选择通道C

I402=$07801C;-----------选择通道C

I502=$078104;-----------

I602=$07810C;-----------

I702=$078114;-----------

I802=$07811C;-----------

i902=$078144 ;-----------;$78102+$40

i1002=$7814C;----------- ;$7810A+$40

;i1102=$78154 ;-----------;$78112+$40

;i1202=$7815C ;-----------;$7811A+$40

;位置环和速度环反馈地址

I103=$3501;-----------(默认值)电机 xx 位置环反馈地址

I204=$3501;-----------电机 xx 速度环反馈地址，同位置环

I203=$3502;-----------

I204=$3502;-----------

I303=$3503;-----------

I304=$3503;-----------

I403=$3504;-----------

I404=$3504;-----------

I503=$3505;-----------

I504=$3505;-----------

I603=$3506;-----------

I604=$3506;-----------

I703=$3507;-----------

I704=$3507;-----------

I803=$3508;-----------

I804=$3508;-----------

I903=$3509;-----------

I904=$3509;-----------

I1003=$350A;-----------

I1004=$350A;-----------

;I1103=$350B;-----------

;I1104=$350B;-----------

;I1203=$350C;-----------

;I1204=$350C;-----------

;屏蔽报警

I124=$1

I224=$1

I324=$120001

I424=$120001

I524=$120001

I624=$120001

I724=$120001

I824=$120001

I924=$120001

I1024=$120001

;I1124=$120001

;I1224=$120001

;驱动器状态

I125=$078000;----------

I225=$078008;----------

I325=$078010;----------

I425=$078018;----------

I525=$078100;----------

I625=$078108;----------

I725=$078110;----------

I825=$078118;----------

I925=$078140;----------$078100+$40

I1025=$078148;----------$078108+$40

;I1225=$078150;----------$078110+$40

;I1225=$078158;----------$078118+$40

;ETC

I8000=$078000;ECT Entry motor #1 1/T增量编码器扩展

I8001=$078008

I8002=$078010

I8003=$078018

I8004=$078100

I8005=$078108

I8006=$078110

I8007=$078118

I8008=$078140;---------

I8009=$078148;---------

;i8010=$c78150 ;$78110+$40 11号电机转换表地址  没有1/T扩展

;i8011=$c78158 ;$78118+$40 12号电机转换表地址  没有1/T扩展

;PID位置/速度控制环输出的输出量的最大值，限制输出，提供保护

I169=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I269=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I369=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I469=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I569=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I669=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I769=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I869=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I969=1489;----------- 电机XX输出命令限制

I1069=1489;----------- 电机XX输出命令限制

;I1169=1489;----------- 电机XX输出命令限制

;I1269=1489;----------- 电机XX输出命令限制

- JOG运动参数配置

;JOG速度调试

;motor 1

I111=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I112=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I113=0;--------------------------正限位

I114=0;--------------------------负限位

I116=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I119=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I120=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I121=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I122=32;------------------------JOG Speed

;I123=32;------------------------回零速度和方向

I190=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 2

I211=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I212=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I213=0;--------------------------正限位

I214=0;--------------------------负限位

I216=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I219=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I220=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I221=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I222=32;------------------------JOG Speed

;I223=32;------------------------回零速度和方向

I290=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 3

I311=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I312=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I313=0;--------------------------正限位

I314=0;--------------------------负限位

I316=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I319=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I320=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I321=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I322=32;------------------------JOG Speed

;I323=32;------------------------回零速度和方向

I390=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 4

I411=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I412=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I413=0;--------------------------正限位

I414=0;--------------------------负限位

I416=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I419=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I420=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I421=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I422=32;------------------------JOG Speed

;I423=32;------------------------回零速度和方向

I490=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 5

I511=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I512=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I513=0;--------------------------正限位

I514=0;--------------------------负限位

I516=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I519=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I520=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I521=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I522=32;------------------------JOG Speed

;I523=32;------------------------回零速度和方向

I590=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 6

I611=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I612=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I613=0;--------------------------正限位

I614=0;--------------------------负限位

I616=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I619=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I620=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I621=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I622=32;------------------------JOG Speed

;I623=32;------------------------回零速度和方向

I690=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 7

I711=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I712=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I713=0;--------------------------正限位

I714=0;--------------------------负限位

I716=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I719=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I720=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I721=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I722=32;------------------------JOG Speed

;I723=32;------------------------回零速度和方向

I790=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 8

I811=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I812=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I813=0;--------------------------正限位

I814=0;--------------------------负限位

I816=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I819=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I820=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I821=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I822=32;------------------------JOG Speed

;I823=32;------------------------回零速度和方向

I890=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 9

I911=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I912=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I913=0;--------------------------正限位

I914=0;--------------------------负限位

I916=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I919=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I920=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I921=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I922=32;------------------------JOG Speed

;I923=32;------------------------回零速度和方向

I990=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor 10

I1011=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I1012=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I1013=0;--------------------------正限位

I1014=0;--------------------------负限位

I1016=32;-----------------------程序最大程序速度限制

I1019=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I1020=25;------------------------JOG/HOME 总加速时间

I1021=8;-------------------------JOG/Home S曲线时间 ，直线加速时间为Ix20-2*Ix21

I1022=32;------------------------JOG Speed

;I1023=32;------------------------回零速度和方向

I1090=1;-------------------------Rapid Speed Select快速模式选择,=0取Ix22,=1取Ixx16

;motor11 motor12

I1111=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I1112=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I1119=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

I1211=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

I1212=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

I1219=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home

- PID参数配置

主要调制Kp：系统增益，和Kvff：速度前馈，减小跟随误差

Kvff: 8字形则说明数偏大，S字型说明偏小。

;增益调整

;PID参数

I130=2100 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I131=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I132=5300 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I133=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I134=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I135=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I168=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I230=2100;-----------比例增益

I231=0   ;-----------微分增益

I232=5200 ;-----------速度前馈增益

I233=0  ;-----------积分增益

I234=1   ;-----------（默认值1）位置误差积分器只有在没有运动运行

I235=0   ;-----------加速度前馈增益

I168=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I330=2100 ;-----------比例增益，

I331=0   	;-----------微分增益

I332=5200 ;-----------速度前馈增益

I333=0  	;-----------积分增益

I334=1   	;-----------（默认值1）位置误差积分器只有在没有运动运行

I335=0   	;-----------加速度前馈增益

I168=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I430=850 ;-----------比例增益

I431=0   	;-----------微分增益

I432=6045 ;-----------速度前馈增益

I433=0  	;-----------积分增益

I434=1   	;-----------（默认值1）位置误差积分器只有在没有运动运行

I435=0   	;-----------加速度前馈增益

I168=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I530=694 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I531=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I532=15042 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I533=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I534=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I535=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I568=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I630=2000 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I631=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I632=5200;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I633=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I634=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I635=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I668=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I730=5000 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I731=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I732=2150 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I733=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I734=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I735=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I768=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I830=1700 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I831=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I832=6220 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I833=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I834=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I835=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I868=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I930=2800 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I931=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I932=7400 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I933=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I934=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I935=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I968=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

I1030=2000 ;-----------比例增益，影响系统的刚性

I1031=0  ;-----------微分增益，提高系统阻尼

I1032=5250 ;-----------速度前馈增益，减小系统跟随误差

I1033=0 ;-----------积分增益，减小系统稳态误差

I1034=1  ;-----------（默认值）位置误差积分器只有在没有运动运行

I1035=0  ;-----------加速度前馈增益，减小系统在加减速的跟随误差

I1068=0; -----------摩擦增益，减小由于摩擦产生的跟随误差

- 步进电机特殊配置

;在使用步进电机时,首先要去除1/T扩展,然后,加入死区,并设置死区的大小

;以#1为例,I8000=$C78000($78000)

;Ix64=-16 ;死区有效

;Ix65=16(1cts),32(2cts)...

;PLC31设置第9-12轴门阵列I变量，和前8轴设置方式不同

open plc 31 clear

;相当于I7m00 to I7m04

cmd"WX:$7815C,$197F0F"

cmd"WX:$78144,$3008D2"

;相当于I7mn0-I7mn9

;Timer counting up at SCLK/10

cmd"WX:$078155,$e00038" ;#11

cmd"WX:$07815D,$e00038" ;#12

disable plc 31

close

i5=2

enaplc 31

Close

Delete Gather

;#11设置

i8010=$c78150 ;$78110+$40 11号电机转换表地址

i1103=$350B ;angle feedback ;the address of i8010

i1104=$350B ;speed feedback ;the address of i8010

i1169=1024 ;limit

i1129=0;offset

i1102=$78152+2 ;$78112+$40 11号电机指令输出地址

i1125=$78150 ;$078110+$40

i1124=$100001 //禁止放大器报警,使用硬件正、负限位输入

I1117=2 //设置最大加速度

i1100=1 //激活11号电机

I1130=700 ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)

I1131=0 ;D gain = 0

I1132=15050 ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)

I1133=0 ;I gain = 0

I1134=1 ;I mode = 1

I1135=0 ;AFF = 0

i1164=-16 // 1号电机死区有效

i1165=16

#11 hmz

;#12设置

i8011=$c78158 ;$78118+$40 12号电机转换表地址

i1203=$350C ;angle feedback ;the address of i8011

i1204=$350C ;speed feedback ;the address of i8011

i1269=1024 ;limit

i1229=0;offset

i1202=$7815A+2 ;$7811A+$40 12号电机指令输出地址

i1225=$78158 ;$078118+$40

i1224=$120001 //禁止放大器报警,

I1217=2 //设置最大加速度

i1200=1 //激活12号电机

I1230=700 ;P gain = 660000 / 96 (Ix08) * 9.83 (PFMCLK freq.)

I1231=0 ;D gain = 0

I1232=15050 ;VFF = 6660 * 2.26 (Servo Freq)

I1233=0 ;I gain = 0

I1234=1 ;I mode = 1

I1235=0 ;AFF = 0

i1264=-16 // 1号电机死区有效

i1265=16

- 调试时屏蔽报警参数配置

;激活

I100=1;

I200=1;

I300=1;

I400=1;

I500=1;

I600=1;

I700=1;

I800=1;

I900=1;

I1000=1;

;I1100=1;

;I1200=1;

;屏蔽驱动器和光电开关报警

I124=$1

I224=$1

I324=$120001

I424=$120001

I524=$120001

I624=$120001

I724=$120001

I824=$120001

I924=$120001

I1024=$120001

;I1124=$120001

;I1224=$120001

注意事项：

- 调试时，第一先确认编码器反馈是否成功，用手转动电机看脉冲有没有变化

也可通过驱动器查看伺服使能信号，指令脉冲等是否相符，确保线路没有问题。

- 关闭驱动器，限位开关报警，关闭跟随误差报警，给调试整定参数预留空间。

Ixx11=0;--------------------------致命跟随误差，默认值32000，调试时设置为0

Ixx12=0;--------------------------警告跟随误差，默认值16000，调试时设置为0

- 增大限制加速度，默认值太小，如果JOG时出现缓慢加速情况，就是此参数太小。

Ixx19=12;-----!!!!!-------------限制加速度，默认太小，会导致跟随误差过大，加速度限制最大JOG/home